TEKNOFEST Roket Yarışması Atışa Hazırlık Raporu

Yarışma Kategorisi ve Takım Kimliği

| Birinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | İkinci Yazar. Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Üçüncü Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Dördüncü Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke |
| --- | --- | --- | --- |
| Beşinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Altıncı Yazar. Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Yedinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Sekizinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke |
| Dokuzuncu Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | Onuncu Yazar. Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | On Birinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | On İkinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke |
| On Üçüncü Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | On Dördüncü Yazar. Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke | On Beşinci Yazar Ticari veya Akademik Bağlantısının Tam Adı Soyadı, Adres, Şehir, Ülke |  |

Özet

Özet bölümü, makalenizin başında yer almalı ve kalın karakterlerle yazılmalıdır. Bir paragraf uzunluğunda ve toplam 1.500 karakteri geçmemelidir, aksi halde bu bölüm değerlendirmeye alınmayacaktır. Referans numarası yer almamalıdır. Makalede ele alınan konular ve raporun amacı/amaçları genel olarak belirtilmelidir. Makalede sistem mimarisi, analiz ve yeni gözlemlenen bulgulara ilişkin özet sonuçlar belirtilmelidir; Okuyucuların sistemle ilgili temel ve vazgeçilmez özellikleri anlaması için makaleyi tamamıyla okumak yerine gerektiğinde özetle ulaşmalıdır.

- Terimler

Bölüm Başlangıcı – I.Terimler

Tüm sembolleri birimleriyle tanımlayan bir terimler listesi oluşturulmalıdır. Bu bölümde, makalede kullanılan tüm semboller veya kısaltmalar yer almalıdır. Eğer bir terim Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yaygın olarak tanınmıyorsa, o terim “Terimler” bölümünde değil metinde geçtiği ilk yerde tanımlanmalıdır. Örnek terimler aşağıda sunulmuştur; (10 Puan)

A	=	salınım genliği

a	=	silindir çapı

Cp	=	basınç katsayısı

Cx	=	x doğrultusundaki aerodinamik kuvvet katsayısı

Cy	=	y doğrultusundaki aerodinamik kuvvet katsayısı

dt	=	zaman adımı

Fx	=	araç üzerinde etkiyen toplam kuvvetin X bileşeni

Fy	=	araç üzerinde etkiyen toplam kuvvetin Y bileşeni

h	=	irtifa

i	=	seyir için zaman indeksi

j	=	yön indeksi

Bölüm Sonu – I.Terimler

- Giriş

Bölüm Başlangıcı – II.Giriş

# Bilimsel makale formatında raporun girişi ters üçgen şeklini takip eder. İlk olarak, rapor genel araştırma konusuyla başlar, giderek spesifik araştırma konuları, karşılaştığınız sorun(lar) ile çözümleri için gerçekleştirdiğiniz çalışmalara doğru konular daralır. Birbirini takip eden beş seviye aşağıda sunulmuştur;

- Raporun genel konusunu (örneğin roket tasarım) belirtin,

- Özel araştırma konularını (örneğin roket alt sistemleri için getiri-götürü analizi) belirtin,

- Karşılaştığınız sorun(lar)ı genel olarak belirtin,

- Çözüm(ler)ini genel olarak belirtin,

- Çözümlerinizdeki hipotez(ler)iniz ve yöntem(ler)inizi belirtin.

# Raporunuzun giriş bölümünde tüm bilginizi göstermenize gerek yoktur, detayları ilgili bölümlerde sunmanız beklenmektedir. Doğrudan tasarım görevleriniz, karşılaştığınız sorun(lar) ve çözümü/çözümleriyle ilgili hususları anlatın. Bu bölümde, sistemin temel problemleri ve genel çözüm yaklaşımı tanıtılmalı; detaylı teknik açıklamalara alt bölümlerde yer verilmelidir. İkna edici olmaya gelince, öz bilgiler uzun ve karmaşık olanlardan daha kıymetlidir. Bu bölüm azami 5.000 karakteri geçmemelidir, aksi halde bu bölüm değerlendirmeye alınmayacaktır. (10 Puan)

Bölüm Sonu – II.Giriş

# Genel Hususlar

Bölüm Başlangıcı – III.Genel Hususlar

Yarışma şartnamesinde yer alan genel gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve gerekirse verilerle/bilgilerle ispat edilmesi gerekmektedir (aşağıdaki her maddenin eksiksiz karşılandığının takım tarafından teyit edilmesi beklenmektedir, aksi halde takım elenecektir). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların ÖTR ve KTR aşamasında sundukları genel hususlar ile AHR aşamasında güncel sundukları genel hususlar arasındaki farklar belirtilmeli, değiştirilen parametreler, bu değişikliklerin gerekçeleri belirtilmeli (farklar varsa gerekçeleriyle anlatılmalı, gereksinimlerin karşılandığı yazılı teyit edilmeli)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Takımlar en az altı (6), en fazla 15 (on beş) kişiden oluşmalı (bu gereksinimin karşılandığı yazılı olarak teyit edilecek ve takım sayısı belirtilecektir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- A Grup yarışma kategorilerinde yarışacak takımlar öğrenci veya mezunlardan müteşekkil olmalı (takım üyeleri hakkında bilgi verilecek ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı olarak teyit edilecektir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Takımın KTR’de beyan ettiği hedef irtifa değeri yazılı teyit edilmeli ve AHR irtifa hedefi ile KTR irtifa hedefi arasında fark olmadığı kanıtlanmalı (takımın hedeflediği irtifa metre ve feet cinsinden belirtilecek ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı olarak teyit edilecektir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- A Grup kategorisinde yarışan bir takımın üyesi (yarışmacı veya danışman) A grup içerisinde yarışan farklı bir takımın üyesi (yarışmacı veya danışman) olmamalı (bu gereksinimin karşılandığı yazılı olarak teyit edilecektir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Danışman; öğretmen, akademisyen, eğitmen veya daha önce yurt içi ve/veya yurt dışında düzenlenen roket yarışmalarında atış hakkı kazanmış (yarışma dışında olmamak kaydıyla) roket takımı üyesi (18 yaşından büyük olmak kaydıyla) olmalıdır (takım danışmanıyla ilgili bilgi verilecek ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı olarak teyit edilecektir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 6 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – III.Genel Hususlar

# Operasyonel Konsept

Bölüm Başlangıcı – IV.Operasyonel Konsept

Bu kısımda, “Operasyonel Konsept” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi gerekmektedir (aşağıdaki her maddenin eksiksiz karşılandığının takım tarafından yazılı teyit edilmesi beklenmektedir, aksi halde takım elenecektir). Roketin Operasyonel Konsepti, aşağıdaki standart Operasyonel Konsept formatına uygun olarak anlatılmalı, anlatıma uygun uçuş grafiği (örnek uçuş grafiği aşağıdadır) sunulmalı ve aşağıdaki paragraflarda yer alan cümleler aynen kullanılmak üzere cümle içinde ilgili girdilere (x ve t) ilişkin veriler anlatım içinde ve tabloda belirtilmelidir. Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır.

(Her bir madde 1 puan toplam 10 puan)

- A Grup kategorilerindeki roketlerin aşağıdaki operasyon konseptine uygun olarak uçuş görevini icra etmesi gerekmektedir. Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa kategorilerindeki roketlerin ikincil paraşütle, görev yükünün ise roketten farklı bir paraşütle kurtarılması gerekmektedir. Aşağıda yer alan y1, y2, y3 y4, y5 ve t1, t2 değerlerini takım kendi roketi için ayrı ayrı hesaplayacaktır;

a.	Roket rampadan t0 (to ifadesi sabit olarak kullanılacak) anında çıkış yapacak

b.Roket rampayı terk ederken takatli uçuş süreci başlayacak,

c.	Roket x1 feet irtifaya kadar takatli yükselecek

d.Takat bittikten sonra roketin takatsiz uçuş süreci başlayacak

e.	Roket x2 feet irtifaya kadar takatsiz yükselecek

f.	Roket x3 irtifada uçuş yörüngesinin tepe noktasına (İng.apogee) ulaşacak

g. Roket uçuş yörüngesinin tepe noktasını geçtikten sonra t1 anında ve x4 irtifada roket baş aşağı pozisyona geçtiğinde ayrılma sistemi aktif hale gelecek

h.t1 anında ve x4 irtifada roket baş aşağı pozisyona geçtiğinde ayrılma sisteminin aktif hale gelmesiyle Sıcak Gaz Üreteci (veya takımın kullandığı sistem) tetiklenecek ve Sıcak Gaz Üretecinin (veya takımın kullandığı sistem) oluşturduğu basınçla/kuvvetle görev yükü ve birincil paraşüt gövdeden çıkacak

i.	Roketin birincil paraşütü açıldıktan sonra t2 anında ve yere y5 metre kala büyük olan ikincil paraşüt açılacak ve roket ikincil paraşütle kurtarılacak,

j.	Görev yükü ise kendi paraşütüyle kurtarılacaktır

|  | ZAMAN (s) | İRTİFA (m ve ft) | HIZ (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRLATMA | to |  |  |
| RAMPAYI TERK ETME | t0 + a |  |  |
| TAKATLİ UÇUŞ SÜRECİ | (t0 + b) – (to + c) |  |  |
| TAKATSİZ UÇUŞ SÜRECİ (Apogee’ye kadar) | (t0 + d) – (to + e) |  |  |
| TEPE (APOGEE) NOKTASI | (t0 + f) |  |  |
| BİRİNCİL PARAŞÜTÜN AÇILMASI | (t0 + g) |  |  |
| İKİNCİL (varsa) PARAŞÜTÜN AÇILMASI | (t0 + h) |  |  |
| ROKET VE GÖREV YÜKÜ İNİŞ SÜRECİ | (t0 + i) – (to + j) |  |  |

(NOT: Tabloda to sabit bir ifadedir a, b, c…. ifadeleri ile İRTİFA ve HIZ sütunlarına değerler girilecektir) (5 puan)

- Puan)

- Kurtarılması gereken görev yükü ve roket için ayrı ayrı olmak üzere konum belirleyici (GPS, radyo vericisi vb.) sistemler bulunmalıdır (sistemde yer alan konum belirleyiciler ve yer istasyonuyla veri alışveriş mimarisi anlatılmalıdır)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 2 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – IV.Operasyonel Konsept

# Kurtarma Sistemi

Bölüm Başlangıcı – V.Kurtarma Sistemi

Bu kısımda, “Kurtarma Sistemi” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (aksi halde takım elenecektir). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların KTR aşamasında sundukları kurtarma sistemi tasarımı ile AHR aşamasında güncel sundukları kurtarma sistemi tasarımı arasındaki farklar belirtilmeli, değiştirilen parametreler, bu değişikliklerin gerekçeleri ve roketin uçuş performansına etkileri belirtilmeli (KTR aşamasındaki sistem özetlenmeli ve AHR’de ortaya çıkan farklar varsa gerekçeleriyle anlatılmalı ve gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- KTR aşamasında nihai tasarımı sunulan kurtarma sisteminin üretim, montaj, entegrasyon ve atışa hazırlık süreçleri detaylı açıklanmalıdır. Kurtarma sistemi bütünsel olarak ele alınarak; sistemin bağlantı ara yüzleri, emniyet önlemleri ve ayırma senaryosu detaylı anlatılmalı (Güvenlik için alınan emniyet prosedürleri ve hata durumlarına karşı alınan önlemler sunulmalıdır)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketlerin kurtarma süreçlerinde sıkı geçmeli herhangi bir roket bileşen veya alt sistemi (burun, gövde vb.) kullanılmamalı ve kurtarma süreçlerinde uygun emniyet pinleri (İng.shear pin) yer alacak şekilde gerekli tedbirler alınmalı. (Emniyet pini sayısı, yerleşimi, montaj şekli ve roket üzerindeki gerçek uygulaması gösterilmelidir)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Ayırma sisteminin nihai tasarıma göre güncellenmiş hesaplamaları sunulmalı ve nihai ayırma sistemiyle yer testleri yapılmalı (ayırma sisteminin ayıracağı alanda shear-pinler kullanılacak şekilde testler yapılmalı, testler uçuş sırasında kullanılacak konfigürasyonda (Uçuşta kullanılacak paraşütler, tüm yükler, burun konisi, ayrılacak tüm gövdeler) yapılmalı ve en fazla 30 saniyelik video ile kayda alınmalıdır. Yapılan testte roket içerisinden dışarı çıkması gereken her bileşenin çıktığı gösterilmelidir. Testin yöntemi, beklentiler ve çıktılar paylaşılmalıdır.)

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Üretimi/temini tamamlanan paraşütlerin açılmasının ve işlevselliğinin kanıtlanması için testlerin yapılması gerekmektedir. (Paraşütlerin ucuna ağırlık bağlanmalı ve takımın belirleyeceği yükseklikten (ucuna bağlanan ağırlığın yavaşlatmasına yeterli olacak yükseklikten) atılmalıdır. Paraşütler atılırken kapalı olmalı ve kendiliğinden açılmalıdır. Test bütün paraşütler için yapılmalı ve süresi en fazla 30 saniye olmalıdır. Testin yöntemi, beklentiler ve çıktılar paylaşılmalıdır)

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 5 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – V.Kurtarma Sistemi

# Görev Yükü

Bölüm Başlangıcı – VI.Görev Yükü

Bu kısımda, “Görev Yükü” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (aksi halde takım elenecektir). Bilimsel Görev Yükü soruları puansız olarak verilmiştir. Bilimsel Görev Yükü geliştiren takımların alacağı bonus puan, tasarlanan sistemin başarılı olması halinde son aşamada eklenecektir. Bu nedenle AHR’de Bilimsel Görev Yükü soruları puansız olarak belirtilmiştir. Bu bölümlerin Bilimsel Görev Yükü geliştiren takımlar tarafından cevaplanması zorunludur aksi halde diskalifiye edilecektir.  Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların KTR aşamasında sundukları görev yükü tasarımı ile AHR aşamasında güncel sundukları görev yükü tasarımı arasındaki farklar belirtilmeli, değiştirilen parametreler, bu değişikliklerin gerekçeleri ve roketin uçuş performansına etkileri belirtilmeli (KTR aşamasındaki sistem özetlenmeli ve AHR’de ortaya çıkan farklar varsa gerekçeleriyle anlatılmalı ve gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Üretimi/temini tamamlanan görev yükünün nihai kütle bütçesi alt bileşenleriyle sunulmalı ve toplam kütlenin minimum 4.0 kg olduğu ispatlanmalı (görev yükü kütle bütçesi detaylı anlatılmalı ve gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Görev yükü bilimsel görev(ler) yerine getirecekse, görev(ler)i ile fonksiyonu/fonksiyonları açıklanmalı ve üretimi/temini tamamlanan sistemin donanım, yazılım, sensör ve mekanik yapısı görsellerle birlikte sunulmalıdır(Görev yükü bilimsel görevi anlatılmalı ve görevi yerine getirebileceği yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (Puansız)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Görev yükünün uçuş sırasında gövde içerisinde aşağı (motor bölgesi) yönlü hareket etmesini ve ayrılma anında gövde içerisinde sıkışmasını önlemek amacıyla üretilen/temin edilen çözüm detaylı anlatılmalı (Görev yükünün nihai yerleşimi, aşağı yönlü sabitleme işlemi, kullanılan elemanlar, gövde ve görev yükü arasındaki boşluklar ve ayrılma yönündeki hareket serbestliği üretilmiş ürünler üzerinden görsellerle sunulmalı ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Görev yüklerinin kurtarma faaliyetleri sırasında arazide kolay bulunması için görev yükü turuncu renkte olmalı, üzerinde ses (buzzer ses asgari 100 metre mesafeden kolay duyulabilmelidir) ve ışıklı (flaşlı ışık) uyarıcı sistem bulunmalı ve görev yükü üzerinde “Takım ID, Takım Adı ve Bulunduğunda Aranacak Mobil Tel” bilgileri kolay görülebilir (yazılar siyah renkte ve büyük olacak) şekilde tasarım yapılmalıdır (bu gereksinimin karşılandığının ispat edilmesi için üretimi/temini tamamlanan görev yükü detaylı anlatılmalı, görsel paylaşılmalı ve 30 saniyelik videoda gösterilmelidir. Bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Görev yükü, bilimsel görev yerine getirecekse tanımlanan bilimsel görevini yerine getirdiğini göstermek amacıyla testler yapılmalıdır. Test kapsamında bilimsel görev için gerekli donanımlar, sistemler, yazılımlar test edilmelidir. Görev yükü bilimsel görev yapmayacak ise konum gönderen haberleşme sisteminin işlevini yerine getirdiğini göstermek amacıyla testler yapılmalıdır (görev yükünün bilimsel görevini yerine getirdiği, bilimsel görev kapsamında verilerin yer istasyonuna iletildiği, bilimsel görev yapmayacaksa da görev yükünün konumunun yer istasyonuna iletildiği yapılan testlerde gösterilmelidir. Görev yükü için test süresi 60 saniyeyi aşmamalıdır)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 6 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – VI.Görev Yükü

# Aerodinamik

Bölüm Başlangıcı – VII.Aerodinamik

Bu kısımda, “Aerodinamik” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (aksi halde takım elenecektir). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların KTR aşamasında sundukları Open Rocket yazılımıyla elde ettikleri tasarım ile AHR aşamasında güncel girdilerle oluşturacakları tasarım arasındaki farklar belirtilmeli, değiştirilen aerodinamik parametreler, ortaya çıkan değişiklikler ile gerekçeleri ve roketin uçuş performansına etkileri belirtilmeli (KTR aşamasında tasarlanan ile AHR aşamasındaki üretilen roketin aerodinamik tasarımları özetlenip iki farklı aşamadaki tasarımlar arasındaki farklar gerekçeleriyle anlatılmalı, AHR aşamasındaki üretilen roketin tasarımının yarışma şartnamesine uyumlu olduğu ve gereksinimleri karşıladığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketlerin aerodinamik tasarımları yapılırken Open Rocket programında; gövde, burun konisi ve kanatçıklar için seçilen malzemelerin yüzey pürüzlülüğünü (İng.Component Finish) µm cinsinden belirtilmeli, sundukları yüzey pürüzlülük değerini sağlamak için yapılacak işlemler (malzemenin ham hali ve göreceği işlemler) detaylı sunulmalı, ÖTR’de dikkate aldığı yüzey pürüzlülük değerini sağlayamayacak takımlar yüzey pürüzlülüğü değerini Regular Paint (60 µm) olarak değiştirerek tüm tasarımı güncellemeli (takımlar, roketin tüm gövdesinde geçerli yüzey pürüzlülüğü değerini sağlayacağını ispat etmelidir, ispat edemeyen ve ilgili Open Rocket ayarını değiştirmeden tasarım yapan takımlar elenecektir)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketin uçuş ekseni boyunca gövde dış çap değerinde değişiklik olmamalı, gövde ile gövde üzerindeki kapaklar arasında 0.1 mm’den daha büyük boşluk bırakılmayacak şekilde tasarım yapılmalı (Üretimi/temini yapılan roket gövdesi ve kapakların montajlanarak bu gereksinimin karşılandığı görsel ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketlerin 0,3 Mach’taki stabilite değeri 1,5-2,5 arasında olmalı (stabilite hesaplaması denklemleri sunulmalı, Open Rocket yazılımı sayesinde elde edilen stabilite değerinin ekran görüntüsü paylaşılmalı, ağırlık merkezinin doğruluğunu teyit etmek için roket ağırlık merkezinden bir ip (farklı malzemeler de kullanılabilir) yardımıyla havaya kaldırılmalı ve dengede durduğu gösterilmeli ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roket üzerindeki dış sensör(ler), anten(ler) ve kamera(lar) dışında özel görev ve fonksiyonu olmayan ancak kesit alanında çıkıntı yaratan ve yapısal ile aerodinamik bütünlüğü bozan herhangi bir parça kullanılmamalı (roket tüm alt sistemleriyle montajlandıktan sonra görseli eklenmeli ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir),

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 5 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – VII.Aerodinamik

# Yapısal

Bölüm Başlangıcı – VIII.Yapısal

Bu kısımda, “Yapısal” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (aksi halde takım elenecektir). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların KTR aşamasında sundukları ile AHR aşamasında üretilen/temin edilen roketin güncel sundukları yapısal tasarım arasındaki farklar anlatılmalı, değiştirilen parametreler (yapısal) ve roketin uçuş performansına etkileri belirtilmeli (KTR ile AHR aşamalarındaki yapısal tasarımlar özetlenip iki farklı aşamadaki tasarımlar arasındaki farklar gerekçeleriyle anlatılmalı, AHR aşamasındaki üretilen roketin tasarımının yarışma şartnamesine uyumlu olduğu ve gereksinimleri karşıladığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketlerin iç ve dış basınçlarının dengeli olması için roketlerin üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip asgari üç (3) delik bulunmalı, deliklerden birincisi ön bölgede (roket burnu ile ön gövde arasında), ikincisi orta bölgede (aviyonik sistemlerin bulunduğu bölge) ve üçüncüsü ise arka bölgede (motor bölgesinde) olmalı (roket tasarımında yer alan delikler nihai üretilen/temin edilen roket gövdesi üzerinde gösterilmeli ve bu gereksinimin karşılandığı görsel ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Kanatçıkların maruz kalacağı aerodinamik kuvvetlere dayanıklı olması için rokete monte edilmesine yönelik nihai stratejiler ve tedbirler anlatılmalı, üretilen/temin edilen sistemlerin montaj görüntüleri verilmeli, montaj sonrası bütünleştirilmiş yapı (kanatçıklar ile gövdenin) maruz kalacağı etkilere (kuvvetler ve momentler) karşı dayanıklı olmalı (kanatçıkların montajı detaylı anlatılmalı, üretilen/temin edilen sistemin görselleri paylaşılmalı ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Burun omuzluğu ile entegrasyon gövdesinin toplam uzunluğu, gövde dış çapının en az 1,5 katı olmalı (bu gereksinimin karşılandığı üretilen/temin edilen nihai gövdelerin görselleri ile ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketin rampadan kolaylıkla fırlatılması için kullanılacak fırlatma kılavuz ray butonları (asgari iki adet), gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılmalı ve sabitleme stratejisi anlatılmalı (ray butonlarının monte edileceği noktalar üretilen/temin edilen gövdeler üzerinde anlatılmalı, ray butonlarının kendiliğinden sökülmemesi için alınacak önlemler anlatılmalı, bu gereksinimin karşılandığı görsellerle ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (5 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yükü ile ilgili tüm anahtarlar roket nozulundan azami 2,5 m mesafede olmalı (bu gereksinimin karşılandığı üretilen/temin edilen gövdeler üzerinde gösterilmeli ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yükü ile ilgili tüm anahtarlar aktifleştirilirken herhangi bir vida sökme/sıkma işlemi ve/veya kapak açma/kapama işlemi yapılmamalıdır (anahtarın görseli ve roket üzerindeki yerleşimi üretilen/temin edilen gövdeler üzerinde gösterilmeli, bu gereksinimin karşılandığı ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Rokette kullanılacak olan ayırma sisteminin rokete entegrasyonunun nasıl olacağı, hangi aşamada ve kimler tarafından yerine getirileceği, entegrasyonu sırasında ekibin alacağı güvenlik önlemleri üretilen/temin edilen gövdeler üzerinden detaylıca anlatılmalı (motorun gövdeye entegrasyonu öncesinde roket bileşenlerinin bütünleştirilmesi sürecinde en son ayırma sistemi yer almalı ve maksimum iki takım üyesiyle yapılacak şekilde tedbir alınmalı. Alınacak tedbirler ve entegrasyon sorumlularının yetkinlikleri anlatılmalı ve bu gereksinimin karşılandığı üretilen/temin edilen gövdeler üzerinde ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Üretimi/temini tamamlanan burun konisi ve gövdelerin nihai görselleri paylaşılmalı (Üretimi/temini yapılan burun konisi ve gövdenin, üretimi kimin tarafından hangi üretim yöntemiyle üretildiği bilgisi paylaşılmalıdır)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Üretimi/temini tamamlanan iç yapısallar (merkezleme halkası, bulkhead vb.) ve kanatçıkların nihai görselleri paylaşılmalı (Üretimi/temini yapılan iç yapısallar ve kanatçıkların, üretimi kimin tarafından hangi üretim yöntemiyle üretildiği bilgisi paylaşılmalıdır)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roket montaj stratejisi için üretilen/temin edilen bileşenler üzerinden görüntüler verilmeli, alana gelindiğinde minimum efor ve zamanla gerçekleşecek şekilde roket montaj stratejisi belirlenmeli (Nihai montaj stratejisi üretilen/temin edilen bileşenler üzerinden detaylı anlatılmalı ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir.)

CEVAP (15 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Motor montajı, roketin tüm montajı tamamlandıktan sonra yapılmalı (roketin bütünleştirilmesinde motorun gövdeye entegrasyonu en son işlem olarak planlanmalı, entegrasyon süreci ve entegrasyon esnasında alınacak tedbirler, entegrasyon sorumlularının yetkinlikleri anlatılmalı, bu gereksinimin karşılandığı üretilen/temin edilen bileşenler üzerinden görsel kullanılarak ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Motorun rokete montajlanacağı yapısallar motor ölçülerine uygun toleranslarla üretilmeli, ölçüler ve toleransları yazı, teknik çizimlerle ve üretilen/temin edilen parçalar üzerinden ölçü alınarak teyit edilmeli (alanda motor montajında sorun yaşanmaması için takımlar ilgili ölçüleri ve toleransları doğru belirlemeli, bunlara uygun üretim yapıldığı ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketin maruz kalacağı kuvvetlere karşı dayanıklı olduğunu göstermek amacıyla, montajı tamamlanmış roket üzerinde kanatçıklara el kuvveti uygulanarak kanatçıkların rijitliği gösterilmelidir. Ayrıca, tamamen montajlanmış roketin ağırlık merkezinden mesnetlenmesi suretiyle roket gövdesinde sehim oluşmadığı gösterilmeli (Roket ağırlık merkezinden mesnetlendikten sonra sehim vermemeli, burun konisi ve entegrasyon gövdelerinin birleşim yerlerinde boşluklar oluşmamalıdır. Test yöntemi, test beklentileri ve çıktıları verilmelidir. Test video süresi 30 saniyeyi geçmemelidir)

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Roketin genel montaj ve atışa hazırlık süreçlerine uygun olduğu gösterilmelidir. Bu kapsamda dört aşamalı bir video hazırlanmalıdır. İlk aşamada, roketin genel montaj süreci açıklanmalı; takımların tüm alt sistemlerinin montajlanabilir olduğu ve montaj günü herhangi bir sorun yaşanmayacağı gösterilmelidir. İkinci aşamada, roketin atışa hazırlık durumu gösterilmeli ve atış günü en fazla 10 dakika içerisinde uçuşa hazır hâle getirilebileceği kanıtlanmalıdır. Üçüncü aşamada, motorun rokete montaj süreci gösterilmeli ve motor montajının en son işlem olarak gerçekleştirildiği kanıtlanmalıdır. Dördüncü ve son aşamada ise altimetre montajının nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. (Roketin genel montajı için en fazla 60 saniye, atışa hazırlık için en fazla 60 saniye, motorun rokete montajı için en fazla 30 saniye, altimetre montajı için en fazla 30 saniye olacak şekilde tek video olarak iletilmelidir. Video süresi belirtilen süreyi geçmemelidir. Roket genel montajının özeti cevap kısmında verilmelidir)

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 15 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – VIII.Yapısal

# Uçuş Kontrol Bilgisayarı

Bölüm Başlangıcı – IX.Uçuş Kontrol Bilgisayarı

Bu kısımda, “Uçuş Kontrol Bilgisayarı” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (aksi halde takım elenecektir). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak (silinmeyecek) ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında (CEVAP yazan yere) sunacaktır;

- Takımların KTR aşamasında sundukları UKB mimarisi ile AHR aşamasında güncel sundukları UKB mimarisi arasındaki farklar belirtilmeli (iki farklı aşamadaki UKB mimarileri kıyaslanmalı, ortaya çıkan değişimlerin gerekçeleri açıklanmalı ve güncel mimarinin roketin operasyonel konseptine etkileri belirtilmelidir)

CEVAP (10 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- “Ana” ve “Yedek” konumda görev yapacak iki (2) farklı Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) kullanılmalı ve üretilen/temin edilen UKB görselleri paylaşılmalı (Ana ve Yedek UKB kullanımı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Ana UKB “Zorunlu Ticarî UKB” olmalı ve “Zorunlu Ticarî UKB” olarak Yarışma Komitesinin sağlayacağı Sky Logic V2 kullanılmalı (Roket içindeki UKB kullanım mimarisi anlatılmalı, Ana UKB olarak Zorunlu Ticarî UKB konumunda Yarışma Komitesi tarafından sağlanacak Sky Logic V2’nin kullanılacağı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Yedek UKB “Özgün UKB” olmalı (Yedek UKB olarak kullanılacak “Özgün UKB” özgün geliştirilmiş olmalı ve Özgün UKB kullanımı yazılı teyit edilmelidir. Üretimi tamamlanan Özgün UKB görselleri verilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Rampaya yüklenmesinden başlamak kaydıyla uçuşun sonuna kadar roketle yer istasyonu arasında telemetriyle kesintisiz haberleşme sağlanması için Uçuş Kontrol Bilgisayarlarından en az birine entegre veya ayrı bir sistem olarak haberleşme sistemi kullanılmalı (bu ihtiyaç varsa nasıl karşılandığı anlatılmalı, üretilen/temin edilen sistem görseli eklenmeli ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (5 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı birbirinden bağımsız çalışmalı (UKB’ler arası veri ve enerji bağlantıları detaylı anlatılarak ve üretilen/temin edilen sistemler üzerinde gösterilerek bu gereksinimin karşılandığı ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (3 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Mekanik anahtar kullanılarak güç bağlantısı kesildiğinde, güç besleme elemanının herhangi bir sistem elemanıyla (göstergeler, güç çeviricileri, regülatorler dahil olmak üzere) bağlantısı olmamalı ve güç aktarmamalı (bu gereksinimin nasıl karşılandığı anlatılmalı ve nihai üretilen/temin edilen sistem kullanılarak bu gereksinimin karşılandığı ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Uçuş Kontrol Bilgisayarları ve Bilimsel Görev Yüküne enerji verilmesi veya kesilmesi için kullanılacak mekanik anahtar üzerinde (UKB üzerinde de bulunabilir) uyarıcı ışık yanması veya anahtarın sesli uyarı vermesi ve aerodinamik etkiler dikkate alınarak anahtarın gövdeye gömülü olması için gerekli tasarım yapılmalı (kullanılacak bileşen özellikleri tanıtılmalı ve şematik gösterimler de kullanılarak bu gereksinimin karşılandığı ispatlanmalı ve yazılı teyit edilmelidir)

CEVAP (1 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarının nihai seviyede performans testleri ve aşağıdaki testlerin sonuçları ve videoları paylaşılmalı (test düzeneği, testin icra edilişi ve sonuçları detaylı paylaşılmalı ve videoları Yarışma Komitesine ayrıca iletilmelidir. Tüm Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı Testleri tek videoda birleştirilmelidir)

- Özgün UKB Algoritma ve Fonksiyonellik Testi

Bu test sayesinde, ayrılma sistemini aktifleştirecek algoritmanın çalışma prensibi kontrol edilecektir. Yapılan test sonucunda ayrılma sisteminin doğru şartlarda aktifleştiği görsel ve/veya işitsel olarak ispatlanmalıdır.

Eğer UKB algoritması roketin eğimi ve irtifa kaybına istinaden aktif hale gelecekse, roketin yer normali ile yaptığı açı ve irtifa değişimi referans alınmalıdır. Bu kapsamda, üretimi tamamlanan aviyonik sistemin oryantasyonu değiştirilerek eğim farklılığı UKB’ye yaşatılabilir. UKB’ye irtifa değişimini yaşatmak için de sisteme emiş sistemi (örneğin elektrik süpürgesi) entegre edilerek vakumlama (UKB’nin maruz kalacağı statik basınç değişimi yaşatılabilir) yapılabilir ve atmosferik basınç değişimi (irtifa değişimiyle basınç değişeceğinden) UKB’ye yaşatılabilir. Söz konusu iki farklı uygulamanın (eğim ve irtifa değişimi) aynı anda UKB’ye uygulanmasıyla ayrılma algoritması test edilebilir. Sisteme etki eden bu kontrollü etkiler (ayrılma sinyalinin oluşması gereken şartlar) sonucunda UKB’deki kurtarma sisteminin aktivasyonunun görülebilmesi için bir LED lambasının (LED’li ışıklı uyarıyla birlikte buzzer sesli uyarı sistemi de kullanılabilir) yanması sağlanabilir ve sistem performans testleri bununla kanıtlanabilir. Yapılan testler videoya kaydedilmeli ve Yarışma Komitesine sunulmalıdır.

Yapılan bu test en fazla 45 saniyelik bir video ile kanıtlanmalıdır.

Buna ek olarak uçuş kontrol bilgisayarının tüm fonksiyonlarının kullanılabildiğini gösteren kart fonksiyonellik testinin yapılması gerekmektedir. Kart fonksiyonellik testinde kartın tüm donanımlarının çalıştığı gösterilmeli ve en fazla 30 saniyelik video ile kanıtlanmalıdır.

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Haberleşme Testi

Bu test sayesinde, Özgün UKB veya Özgün UKB’ye entegre kullanılacak ayrı bir haberleşme sisteminin yer istasyonuyla haberleşebildiği ispatlanmalıdır.

Nihai haberleşme sistemi kullanılarak, nihai veri paketinin yer istasyonuna en az 1500 metre mesafeden iletilebildiğini gösterecek testler icra edilmeli ve test sonuçları paylaşılmalıdır. Gerçekleştirilen testler video ile kayıt altına alınmalı ve Yarışma Komitesine sunulmalıdır. (Veri paketi ve haberleşme sistemine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmelidir. Veri paketi içerisinde konum bilgisinin bulunması zorunludur. Testlerde kullanılan sistemler, yarışma alanında kullanılacak nihai sistemler olmalıdır. Testin gerçekleştirildiği konumlar arasındaki mesafe harita üzerinden gösterilmelidir. Veri iletimi sırasında ekran ikiye bölünerek yer istasyonu ve haberleşme bilgisayarı aynı anda görüntülenmelidir.)

Yapılan bu test en fazla 45 saniyelik bir video ile gösterilmelidir.

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Özgün UKB Testi

Takımların, EK-7 Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarının Tabi Tutulacağı Testler Dökümanı’nda belirtilen testleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ekte verilen ve ayrıntıları aktarılmış olan test arayüzü ile iletişim/haberleşme testi yapmaları gerekmektedir. Testleri gerçekleştirebilmek için; test yazılımı, RS232-USB dönüştürücü, 2 adet LED ve Özgün UKB gereklidir. Özgün UKB’nin RS232 bağlantı arayüzü dönüştürücü aracılığıyla bilgisayar bağlantısı yapılır. Fünye çıkışlarına birer LED bağlanır. Bu LED’ler SUT Testi sırasında görülebilir olmalıdır.

Öncelikle SİT testi başlatılır ve Özgün UKB’nin gönderdiği verilerin izlenmesi sağlanır. Bu esnada Özgün UKB sırasıyla tüm eksenlerde 90 ° döndürülerek test yazılımı üzerinde açı ve ivme verilerinin doğru bir şekilde aktarıldığı gösterilir. Ardından test sonlandırılır. (Test sırasında bilgisayar ekranı ve Özgün UKB aynı anda gösterilmeli, veriler okunur şekilde olmalıdır)

Sonrasında SUT testi başlatılır ve Özgün UKB’nin doğru algoritma ile gelen verileri kabul ederek ayrılma sinyallerinin ve durum bayraklarının doğru noktalarda sağlandığı fünye/ayırma çıkışlarına bağlanan LED’ler aracılığıyla gösterilmelidir. Testler sırasında bağlantı kabloları ve tüm işlemler net bir şekilde gösterilmelidir. (SUT Testi arayüzünde 4 farklı veri seti bulunmaktadır. Bu veri setlerinden 1 ve 4 numaralı veri setinin test kapsamında kullanılması zorunludur. Test sırasında irtifa grafiği açık olmalı, çıkışlarda LED olmalı ve bilgisayar ekranı ile Özgün UKB aynı anda gösterilmelidir. Test sırasında Özgün UKB uçuş konfigürasyonunda (GPS, iletişim sensörleri, uçuşta kullanılan piller vb. bileşenlerin tamamı kullanılmalı) olmalıdır)

Test düzenekleri, test beklentileri ve test çıktıları cevap olarak verilmeli, yapılan testler videoya kaydedilmeli ve Yarışma Komitesine sunulmalıdır.

Yapılan bu test en fazla 120 saniyelik bir video ile gösterilmelidir.

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

- Zorunlu Ticari UKB kapsamında takımlara dağıtılan Sky Logic v2 uçuş bilgisayarlarının fonksiyonellik testi gerçekleştirilmelidir. (Bu test kapsamında, takımlara gönderilen Sky Logic v2 uçuş bilgisayarı ve ilgili bileşenlerinin çalışır durumda olduğu gösterilmeli; ayrıca UKB’nin roket içerisine entegrasyonunun nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. Gerçekleştirilen test, 60 saniyelik ayrı bir video ile sunulmalıdır)

CEVAP (20 Puan)

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 10 ADET GEREKSİNİMDEN X (X yerine verdiğiniz cevap sayısınız yazılacak) KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

Bölüm Sonu – IX.Uçuş Kontrol Bilgisayarı

# Ekler

- Kontrol Listesi (EK-12 ile paylaşılan şablon esas alınarak hazırlanacaktır.) (15 Puan)

- Roket Bütünleştirme Stratejisi Kontrol Listesi (Şablon paylaşılmamaktadır takımlar kendi kontrol listelerini oluşturacaktır.) (20 Puan)

- Ayırma Sistemi Entegrasyonu Kontrol Listesi (Şablon paylaşılmamaktadır takımlar kendi kontrol listelerini oluşturacaktır.) (20 Puan)

- Kütle Bütçesi (Yayınlanan şablon formatında olmalıdır farklı şablonlar kabul edilmeyecektir Kütle bütçesi Open Rocket ile eşleşmelidir. Dosya adı “hedefirtifa_kategori_takımadı_takımID_kutlebutcesi.xlsx” olmalı aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.) (20 Puan)

- Open Rocket Tasarım Bilgi Çıktısı (Çıktı, Openrocket programında File – Print Desing Info üzerinden alınmalıdır. CTRL+P kısa yolu da kullanılabilir. Açılan ayar ekranında tüm seçenekler işaretlenmiş olmalı.  Çıktı PDF formatında olmalı ve dosya adı hedefirtifa_kategori_takımadı_takımID_tasarimciktisi.pdf olmalı aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.) (10 Puan)

- Bilimsel Görev Yükü Değerlendirme Formu (EK- 13 ile paylaşılan şablon esas alınarak hazırlanacaktır. Bilimsel görev yapan takımların doldurması zorunludur.) (Puansız)

Aşağıdaki kısımda eklerin dosya adları verilmelidir.

Takımlar rapor dosya adlarını aşağıdaki düzende yapmalıdırlar. Aksi halde raporlar ya da dosyalar değerlendirilmeyecektir.

Hedefirtifa_kategori_takımadı_takımID_AHR.pdf

- Hedef irtifa bilgisi feet cinsinden olmalı ve tam sayı olarak yazılmalıdır. (Metre cinsinden verilen değerler kabul edilmeyecektir, değişiklik yapılmayacaktır)

- Kategori bilgisi sadece A1-A2-A3-A5-A6-A7 şeklinde yazılmalıdır

- Takım adı bilgisinde Türkçe karakterler kullanılmamalı, takım adı birden fazla kelimeden oluşuyorsa boşluk bırakmadan birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Takım adında simge/noktalama işareti varsa yazılmamalıdır.

- Takım ID bilgisi T3KYS sisteminde yazan bilgi olmalıdır.

- Rapor şablonu hiçbir şekilde değiştirilmemeli, takımlar sadece cevap kısımlarına ilgili yazıları yazmalıdır.

AHR için örnek dosya adı:

12345_A1_roketsanrokettakimi_123456_AHR.pdf

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

İlk Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

İkinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Üçüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Dördüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Beşinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Altıncı Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Yedinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Sekizinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Dokuzuncu Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

Onuncu Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

On Birinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm /İş Yeri ve Adresini ekleyin.

On İkinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin

On Üçüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

On Dördüncü Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.

On Beşinci Yazarın Unvanı, Okul-Bölüm/İş Yeri ve Adresini ekleyin.